Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Игринский районный дом детского творчества

Творческий проект

«Зеркало в резной раме»

Выполнил: Кожевников Ярослав, 16 лет Объединение «Резьба по дереву» Руководитель: Васильева Марина Васильевна, педагог дополнительного образования

п. Игра, 2025

Содержание

| Обоснование темы проекта | 3 |
| --- | --- |
| Историческая справка | 4 |
| Выбор модели | 6 |
| Звездочка обдумывания | 7 |
| Материалы и инструменты | 8 |
| Технология изготовления | 9 |
| Охрана труда | 11 |
| Экология | 12 |
| Себестоимость | 12 |
| Самоанализ | 12 |
| Литература | 13 |

Обоснование темы проекта

Вы когда-нибудь смотрелись в воду озера? Что вы там видели? По существу, вы смотрелись в зеркало. Ведь зеркало - это гладкая поверхность, которая отражает свет и другие предметы.

Зеркала - неизменный атрибут современного жилища. Они являются не только необходимым предметом обихода, но и важной деталью интерьера дома. Зеркала создают иллюзию, словно визуально «раздвигают» стены, делают помещение более объёмным и просторным.

Очень важный вопрос - как оформить  раму для зеркала? Рама должна быть красивой, оригинальной, гармонировать с интерьером, быть прочной,  экологически чистой  и  доступной для изготовления. Мне пришла идея сделать раму для зеркала из дерева, т.к. я посещаю творческое объединение «Резьба по дереву» Игринского районного дома детского творчества.  Рама из дерева может стать элементом уютного и стильного интерьера. Она добавляет в помещение атмосферу натуральности, имеет уникальную текстуру и оттенки древесины.

Древесина - один из самых распространенных материалов, которые человек научился обрабатывать еще в глубокой древности. И в наши дни древесина широко применяется в строительстве, для изготовления инструментов, посуды, мебели. Своеобразная красота обработки поверхности деревянного изделия всегда привлекает взгляд.

Прежде чем выбрать способ резьбы на раме зеркала,  мне пришлось пересмотреть множество вариантов украшения. Остановился я на технике прорезной резьбы, особенность этой техники - отсутствие фона под узором. Прорезная резьба позволяет получить ажурное по виду и воздушное по ощущению изделие. Приступая к работе,  перед собой поставил следующую цель: Изготовление рамы для зеркала в прихожую для оформления интерьера.

Задачи:

- Познакомиться с историей возникновения зеркал,  проработать различные идеи выполнения рамы;

- Выбрать технику резьбы по дереву, инструменты и материалы, организовать рабочее место;

- Выполнить отделку  для  придания красоты и определенного стиля изделию.

Актуальность проекта

В прихожей у каждого имеется зеркало для того, чтобы поправить прическу, оценить внешность прежде чем выйти на улицу. Оно должно радовать  нашу семью и украшать интерьер дома.  У меня и возникла идея изготовить зеркало самостоятельно, так как хотелось что-то необычное, резное из дерева. Красивая рама ручной работы эффектно украсит и внесёт нотки оригинальности в любой интерьер. Кроме того, в процессе работы можно усовершенствовать свои навыки и умения в области технологии создания изделий из древесины.

Историческая справка

Историю происхождения зеркал проследить довольно сложно. Известно, что до нашей эры для получения отражения использовали металлические пластины - полированную бронзу, серебро, из которых изготовлялись круглые ручные и стоячие зеркала. Для этих же целей применялся и обсидиан - вулканическое стекло.

Технология изготовления зеркал была открыта в XII веке. Ее развивали в Голландии, затем во Фландрии. В немецком городе Нюрнберге в 1373 году заработал первый зеркальный цех. Но покорили средневековый мир венецианские зеркала. В XIV веке центром стеклоделия стал остров Мурано. Сюда переселили стеклоделов под предлогом обезопасить Венецию от пожаров. На самом деле просто тщательно скрывали секреты стеклоделия, а мастеров хоть и поощряли, но практически изолировали от внешнего мира: слишком велики были прибыли от монополии. Здесь на острове произошло знаменательное событие. В начале ХVI века братья Доменико разрезали горячий цилиндр из стекла и половинки раскатали на медной столешнице. Получилось листовое зеркальное полотно, блестящее, с хрустальной прозрачностью и чистотой. До этого зеркала делали выдуванием, изображение, которое они давали, было сильно искаженным.

Венецианские плоские зеркала были чрезвычайно дорогим удовольствием. Покупать и коллекционировать их могли лишь очень богатые аристократы и королевские особы. Европейские монархи любыми средствами пытались выведать зеркальные тайны Венеции. В XVII веке министр Людовика XIV Коль Бер золотом и славой соблазнил троих мастеров из Мурано. Французы оказались способными учениками и вскоре превзошли даже самих мастеров, создав собственную технологию изготовления зеркал.

Версале построили Галерею из 306 огромных зеркал длиной 73 метра, сияние которых должно было ошеломить тех, кому посчастливится побывать в гостях у короля. Возможно, после этого и стали называть Людовика XIV "король-солнце".

В России зеркала в качестве комнатной мебели использовались уже во второй половине XVII века, но они стояли только во внутренних комнатах. Производство зеркал наладилось в Москве при Петре I, после чего зеркало стало доступным товаром, незаменимым предметом домашнего обихода и важным элементом декора. Люди научились украшать зеркала деревянными рамками.

Искусство резьбы по дереву известно с давних времен. Именно резными элементами украшались на Руси деревенские и городские деревянные дома. При этом изготовлялись эти элементы с помощью простых и доступных инструментов – топора, пилы, плотницкой стамески. Со временем инструменты для резчиков совершенствовались, видоизменялись. Появились станки, при помощи которых стало возможным воплотить в дереве самые сложные узоры.

Домовая резьба как живой вид народного искусства существует в сельской местности и по сей день, а лежащая в ее основе геометрическая резьба, сформированная на традициях резчиков прялок, пряничных досок, разнообразной домашней утвари, считается вятским народным художественным промыслом. Сложная объемная резьба встречается не только на элементах домов, но и на дорогой вятской мебели и церковных иконостасах в храмах.

Выбор модели

| Фото | Описание |
| --- | --- |
|  | Этот вариант рамы мне понравился, но мне хотелось что то другое. |
|  | Этот вариант мне показался интересным, я обязательно его сделаю позже. |
|  | Свой выбор я остановил на этом варианте, мне показалась интересной задумкой. |

Звездочка обдумывания

Материалы и инструменты для работы

-  древесина липы;

-  клей ПВА;

-  кисти щетина;

-  лак акриловый;

- наждачная бумага;

-  морилка;

-  киянка;

-  рубанок;

-  ножовка;

-  стамески;

-  резаки;

- лобзик.

| Фото | Описание |
| --- | --- |
|  | Липу лучше заготавливать с октября по февраль, из-за прекращения сокодвижения в это время влажность древесины, как и опасности растрескивания древесины и поражения ее вредителями минимальны. Перед заготовкой дерева нужно убедиться в отсутствии сучков, а уже потом сушить его до влажности не более 8–10%. Это очень важно: более влажная древесина со временем усохнет и растрескается, а слишком сухой материал режется сложно и со сколами. |
|  | Сучки встречаются крайне редко. Липа практически не меняет свой бело-розовый цвет, разве что слегка желтеет от солнечного воздействия, а от влажного контакта с железом могут появляться серые пятна. Естественный изумительный запах объясняется содержанием эфирных масел, из других полезностей в ней присутствуют: глюкоза, каротин и аскорбиновая кислота. |
|  | Древесина липы отлично режется, не допуская скалываний вдоль волокон даже во время самый тончайших порезов, а в высушенном виде она становится прочной и не коробится. Обработка древесины липы – одно удовольствие, ведь она легко полируется, окрашивается и покрывается лаком. |

## Технология изготовления

| ## Этапы работы | ## Фото |
| --- | --- |
| ## 1. Разработка эскиза |  |
| ## 2. Подготовка материала, склеивание рамы, перевод рисунка на основу |  |
| ## 3. Просверливание отверстий для выпиливания лобзиком |  |
| ## 4. Выполнение прорезной резьбы |  |
| ## 5.Шлифование наждачной бумагой |  |
| ## 6. Покрытие рамы морилкой на водной основе, цвет махагон |  |
| ## 7. Лакирование акриловым лаком на водной основе, оформление изделия. |  |

Инструкция по технике безопасности при ручной обработке дерева

Требования безопасности перед началом работы

- Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в исправном состоянии.

- Привести в порядок рабочую одежду.

- Проверить освещение на рабочем месте.

Техника безопасности во время работы

- Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения посторонними предметами, которые не используются в работе.

- Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других учащихся.

- Работать только в специальной одежде.

- Стамесками и резаками работать только в направлении от себя, вставая класть инструменты на стол.

- Хорошо закрепляйте своё изделие на поверхности стола или держите его так, чтобы работа инструментами не угрожала вашей безопасности.

- Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе острым концом от себя.

- Соблюдать порядок на рабочем месте.

- После лакирования изделия руки вымыть мылом под краном.

## Экология

Дерево - природный, экологически чистый материал, который способен создать атмосферу спокойствия и умиротворения в доме. Ведь о его полезных свойствах написано тысячи трудов, а тесная взаимосвязь с человеком использовалась еще нашими дальними предками. Именно поэтому дерево возглавляет топ самых популярных природных материалов.

Экономическое обоснование

| Наименование материала | Цена | Расход | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Доска липовая | 8000 р. -1 куб.м | 2 метра | 500 руб. |
| Наждачная бумага | 1 шт - 40 руб. | 3 шт | 120 руб. |
| Морилка на водной основе | 90 руб. – 0,5 л | 100 мл. | 9 руб. |
| Пилки для лобзика | 100 руб. – 20 шт. | 20 шт. | 100 руб. |
| Лак акриловый | 400 руб. – 1 л | 50 г. | 20 руб. |
| Всего |  |  | 749 рублей |

В себестоимость изделия не входит стоимость работы, так как работа была изготовлена мною лично. Изделие делали в светлое время суток, поэтому затрат на электроэнергию не было. Поэтому проектная работа вносит экономию в семейный бюджет семьи, указывает на целесообразность ее выполнения.

## Самоанализ

Деревянные вещи создают уют в доме, хранят в себе тепло  человеческих рук. Ножовка, шлифовальная шкурка, лобзик и умелые руки – и вот практически из ничего возникают красивые вещи. Кроме того, изготовленное  изделие для меня будет  – еще один шаг по ступеньке развития, так как это изделие более сложное в изготовлении.  Оно  потребует больших усилий, умение точности, аккуратности, знаний. Также оно даст  большие возможностей проявить свои способности. Думаю, это неплохая идея к тому же такое зеркало с новой рамой   может,  украсит любой интерьер.

## Список литературы

- https://uchitelya.com/tehnologiya/129070-proekt-zerkalo-v-reznoy-ramke.html

- https://www.prodlenka.org/publikacii-uchaschihsja/proektnye-raboty/5602-tvorcheskiy-proekt-ramka-dlya-zerkala

- https://infourok.ru/statya-o-tehnike-rezbi-po-derevu-keltskie-motivi-3569505.html

- https://samodelkinoblog.com/1594369412306569227/obemnaya-rezba-po-derevu-tehnika-vypolneniya-foto/

- Учебник «Технология» 6-8 кл. под редакцией В.Д.Симоненко;

- Журнал «Сделай сам», Москва, издательство «Знание», 1999г.;

- И.А.Карабанов «Технология обработки древесины» 5-9кл., Москва-Просвещение, 1995г.;

- А.С.Хворостов «Резьба по дереву» Москва-Просвещение, 1985г.

https://uchitelya.com/tehnologiya/129070-proekt-zerkalo-v-reznoy-ramke.html

https://www.prodlenka.org/publikacii-uchaschihsja/proektnye-raboty/5602-tvorcheskiy-proekt-ramka-dlya-zerkala

https://samodelkinoblog.com/1594369412306569227/obemnaya-rezba-po-derevu-tehnika-vypolneniya-foto/